AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMAI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2025 M.

| Eil.Nr. | Matavimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA (rugpjūčio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA (rugpjūčio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA (gruodžio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA (gruodžio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Normos viršijimo vidurkis dBA ekviv./maks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anykščių rajono savivaldybės ligoninės teritorija (Ramybės g. 15, Anykščiai). Triukšmo šaltinis – visuminis aplinkos keliamas triukšmas, įskaitant transporto triukšmą. | Dienos 43 (n-60) | - | Dienos 56 (n-65) | - | Dienos 41 (n-60) | - | Dienos 53 (n-65) | - | - |
|  |  | Vakaro 41 (n-55) | - | Vakaro 48 (n-60) | - | Vakaro 40 (n-55) | - | Vakaro 49 (n-60) | - | - |
|  |  | Nakties 42 (n-50) | - | Nakties 49 (n-55) | - | Nakties 40 (n-50) | - | Nakties 48 (n-55) | - | - |
| 2. | Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos teritorija (Jono Biliūno g. 31, Anykščiai). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 55 (n-60) | - | Dienos 67 (n-65) | 2 | Dienos 57 (n-60) | - | Dienos 65 (n-65) | - | 0/1 |
|  |  | Vakaro 49 (n-55) | - | Vakaro 56 (n-60) | - | Vakaro 52 (n-55) | - | Vakaro 59 (n-60) | - | - |
|  |  | Nakties 48 (n-50) | - | Nakties 55 (n-55) | - | Nakties 49 (n-50) | - | Nakties 58 (n-55) | 3 | 0/1,5 |
| 3. | Anykščių r. Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija (P. Cvirkos g. 35, Kavarskas, Anykščių r.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 54 (n-65) | - | Dienos 69 (n-70) | - | Dienos 53 (n-65) | - | Dienos 65 (n-70) | - | - |
|  |  | Vakaro 49 (n-60) | - | Vakaro 56 (n-65) | - | Vakaro 51 (n-60) | - | Vakaro 60 (n-65) | - | - |
|  |  | Nakties 45 (n-55) | - | Nakties 53 (n-60) | - | Nakties 44 (n-55) | - | Nakties 52 (n-60) | - | - |
| 4. | Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos teritorija (Žiedonių k., Troškūnų sen., Anykščių r.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 50 (n-65) | - | Dienos 59 (n-70) | - | Dienos 54 (n-65) | - | Dienos 61 (n-70) | - | - |
|  |  | Vakaro 47 (n-60) | - | Vakaro 57 (n-65) | - | Vakaro 49 (n-60) | - | Vakaro 58 (n-65) | - | - |
|  |  | Nakties 44 (n-55) | - | Nakties 54 (n-60) | - | Nakties 45 (n-55) | - | Nakties 54 (n-60) | - | - |
| 5. | Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos teritorija (J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, Anykščių r.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 52 (n-65) | - | Dienos 68 (n-70) |  | Dienos 51 (n-65) |  | Dienos 64 (n-70) |  | - |
|  |  | Vakaro 46 (n-60) | - | Vakaro 59 (n-65) | - | Vakaro 48 (n-60) | - | Vakaro 60 (n-65) | - | - |
|  |  | Nakties 45 (n-55) | - | Nakties 57 (n-60) | - | Nakties 47 (n-55) | - | Nakties 59 (n-60) | - | - |
| 6. | Liudiškių g. 23, Anykščiai (nuo gatvės pusės) teritorija. Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 62 (n-60) | 2 | Dienos 70 (n-65) | 5 | Dienos 58 (n-60) |  | Dienos 71 (n-65) | 6 | 1/5,5 |
|  |  | Vakaro 59 (n-55) | 4 | Vakaro 67 (n-60) | 7 | Vakaro 57 (n-55) | 2 | Vakaro 68 (n-60) | 8 | 3/7,5 |
|  |  | Nakties 58 (n-50) | 8 | Nakties 67 (n-55) | 12 | Nakties 55 (n-50) | 5 | Nakties 68 (n-55) | 13 | 6,5/12,5 |
| 7. | J. Biliūno g. 8, Anykščiai (nuo gatvės pusės). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 58 (n-60) | - | Dienos 66 (n-65) | 1 | Dienos 61 (n-60) | 1 | Dienos 69 (n-65) | 4 | 0,5/2,5 |
|  |  | Vakaro 56 (n-55) | 1 | Vakaro 63 (n-60) | 3 | Vakaro 54 (n-55) | - | Vakaro 64 (n-60) | 4 | 0,5/3,5 |
|  |  | Nakties 55 (n-50) | 5 | Nakties 64 (n-55) | 9 | Nakties 57 (n-50) | 7 | Nakties 64 (n-55) | 9 | 6/9 |
| 8. | A. Vienuolio g. 11, Anykščiai (nuo gatvės pusės) teritorija. Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 69 (n-60) | 9 | Dienos 78 (n-65) | 13 | Dienos 70 (n-60) | 10 | Dienos 79 (n-65) | 14 | 9,5/13,5 |
|  |  | Vakaro 60 (n-55) | 5 | Vakaro 69 (n-60) | 9 | Vakaro 62 (n-55) | 7 | Vakaro 70 (n-60) | 10 | 6/9,5 |
|  |  | Nakties 58 (n-50) | 8 | Nakties 67 (n-55) | 12 | Nakties 59 (n-50) | 9 | Nakties 69 (n-55) | 14 | 8,5/13 |
| 9. | Kairysis Šventosios krantas, estrados teritorija prie užtvankos. Triukšmo šaltinis – visuminis aplinkos keliamas triukšmas, įskaitant transporto triukšmą. | Dienos 50 (n-60) | - | Dienos 58 (n-65) | - | Dienos 50 (n-60) | - | Dienos 52 (n-65) | - | - |
|  |  | Vakaro 49 (n-55) | - | Vakaro 53 (n-60) | - | Vakaro 49 (n-55) | - | Vakaro 51 (n-60) | - | - |
|  |  | Nakties 49 (n-50) | - | Nakties 54 (n-55) | - | Nakties 49 (n-50) | - | Nakties 52 (n-55) | - | - |

Triukšmo tarša (arba aplinkos triukšmas) – žmogaus veiklos ar mašinų darbo sukurtas triukšmas. Pagrindinis aplinkos triukšmo šaltinis visame pasaulyje yra transporto sistemos. Triukšmo, kaip bloginančio gyvenamosios aplinkos kokybę, poveikis turi būti kontroliuojamas bei pagal galimybes mažinamas. Būtina pastoviai sekti triukšmo lygio būklę ir ją vertinti.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-375 „Dėl  Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje tyliųjų zonų  nustatymo“ nustatė tyliąsias viešąsias zonas, kuriose atliekama triukšmo stebėsena. 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-371 „Dėl  Anykščių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų gamtos zonų nustatymo“ Kairysis Šventosios krantas buvo nustatytas tyliąja gamtos zona, patvirtintos triukšmo prevencijos zonos, kuriose taip pat  atliekama triukšmo stebėsena.

2025 m. rugpjūčio ir gruodžio mėn. atlikti triukšmo matavimai 9 objektuose įvairiu paros metu: dienos, vakaro ir nakties laiko periodais (7–19 val., 19–22 val. ir 22–7 val.) pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius. Matavimus atliko UAB Akustinių tyrimų centro fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija.

Metų eigoje triukšmo matavimai tyliosiose viešosiose zonose (Eil. Nr. 1-5) neviršijo triukšmo ribinių dydžių, išskyrus maksimalaus garso slėgio  viršijimai (2 dBA) gauti prie Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos dienos metu, matuojant rugpjūčio mėn. ir (3 dBA) nakties metu, matuojant gruodžio mėn. Triukšmo matavimai triukšmo prevencijos zonose (Eil. Nr. 6-8) beveik visi dienos rodikliai viršijo normas. Didžiausias maksimalaus garso lygio viršijimas buvo prie gyvenamojo namo A. Vienuolio g. 11, Anykščiai dienos ir nakties metu (14 dBA), didžiausias ekvivalentinio garso lygio viršijimas buvo taip pat prie gyvenamojo namo A. Vienuolio g. 11, Anykščiai dienos metu (10 dBA), matuojant gruodžio mėn. Triukšmo matavimai tyliojoje gamtos zonoje (Eil. Nr. 9) neviršijo triukšmo ribinių dydžių.

# Anykščių rajone pagrindinis triukšmo šaltinis yra transportas. Dažniausiai transporto triukšmo lygis mažinamas reguliuojant eismą, projektuojant kelių infrastruktūras, naudojant akustines sieneles, statinius-ekranus, apsaugines medžių ir krūmų juostas, įrengiant pastatuose specialius langus su stiklo paketais. Aplinkos triukšmą mažinančių priemonių įgyvendinimo problema yra ta, kad daugelis jų yra brangios, ne visada esama techninių galimybių jas įrengti, jas naudoti sudėtinga, ne visos priemonės yra pakankamai efektyvios.

Šiuo metu triukšmo mažinimas vykdomas kasmet asfaltuojant kelius, atliekant einamąjį gatvių, šaligatvių remontą, šalia namų ir mokyklų sodinant krūmus ir medžius, kurie tarsi kempinės sugeria gatvių triukšmą.

Sveikatos reikalų koordinatorė                                                                                                                                                    Vaiva Daugelavičienė