AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMAI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2023 M.

| Eil.Nr. | Matavimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA (birželio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA (birželio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA (lapkričio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA (lapkričio mėn.) | Nor- mos viršijimas dBA | Normos viršijimo vidurkis dBA ekviv./maks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anykščių rajono savivaldybės ligoninės teritorija (Ramybės g. 15, Anykščiai). Triukšmo šaltinis – visuminis aplinkos keliamas triukšmas, įskaitant transporto triukšmą. | Dienos 48,4 (n-60) | - | Dienos 58,1 (n-65) | - | Dienos 45,7 (n-60) |  | Dienos 54,3 (n-65) | - | - |
|  |  | Vakaro 42,5 (n-55) | - | Vakaro 51,2 (n-60) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nakties 38,6 (n-50) | - | Nakties 47,0 (n-55) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos teritorija (Jono Biliūno g. 31, Anykščiai). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 61,5 (n-60) | 1,5 | Dienos 82,3 (n-65) | 17,3 | Dienos 61,2 (n-60) | 1,2 | Dienos 76,8 (n-65) | 11,8 | 1,35/14,55 |
|  |  | Vakaro 57,0 (n-55) | 2,0 | Vakaro 84,8 (n-60) | 24,8 | - | - | - | - | 1,0/12,4 |
|  |  | Nakties 48,4 (n-50) | - | Nakties 59,1 (n-55) | 4,1 | - | - | - | - | 0/2,05 |
| 3. | Anykščių r. Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija (P. Cvirkos g. 35, Kavarskas, Anykščių raj.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 63,7 (n-65) | - | Dienos 72,4 (n-70) | 2,4 | Dienos 60,6 (n-65) | - | Dienos 80,2 (n-70) | 10,2 | 0/6,6 |
|  |  | Vakaro 49,6 (n-60) | - | Vakaro 60,0 (n-65) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nakties 35,5 (n-55) | - | Nakties 40,8 (n-60) | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos teritorija (Žiedonių km, Troškūnų sen., Anykščių raj.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 49,3 (n-65) | - | Dienos 61,5 (n-70) | - | Dienos 54,9 (n-65) | - | Dienos 75,6 (n-70) | 5,6 | 0/2,8 |
|  |  | Vakaro 43,4 (n-60) | - | Vakaro 57,8 (n-65) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nakties 35,0 (n-55) | - | Nakties 39,8 (n-60) | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos teritorija (J. Tumo – Vaižganto g. 103, Svėdasai, Anykščių raj.). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 58,4 (n-65) | - | Dienos 70,4 (n-70) | 0,4 | Dienos 60,3 (n-65) | - | Dienos 80,1 (n-70) | 10,1 | 0/5,25 |
|  |  | Vakaro 50,6 (n-60) | - | Vakaro 59,9 (n-65) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nakties 35,6 (n-55) | - | Nakties 40,5 (n-60) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Liudiškių g. 23, Anykščiai (nuo gatvės pusės) teritorija. Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 66,0 (n-60) | 6,0 | Dienos 82,8 (n-65) | 17,8 | Dienos 62,6 (n-60) | 2,6 | Dienos 81,6 (n-65) | 16,6 | 4,3/17,2 |
|  |  | Vakaro 61,2 (n-55) | 6,2 | Vakaro 70,6 (n-60) | 10,6 | - | - | - | - | 3,1/5,3 |
|  |  | Nakties 41,0 (n-50) | - | Nakties 63,0 (n-55) | 8,0 | - | - | - | - | 0/4 |
| 7. | J. Biliūno gatvė 8, Anykščiai (nuo gatvės pusės). Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 63,1 (n-60) | 3,1 | Dienos 78,3 (n-65) | 13,3 | Dienos 64,9 (n-60) | 4,9 | Dienos 85,5 (n-65) | 20,5 | 4/16,9 |
|  |  | Vakaro 62,0 (n-55) | 7,0 | Vakaro 74,3 (n-60) | 14,3 | - | - | - | - | 3,5/7,15 |
|  |  | Nakties 57,4 (n-50) | 7,4 | Nakties 68,4 (n-55) | 13,4 | - | - | - | - | 3,7/6,7 |
| 8. | A. Vienuolio gatvė 11, Anykščiai (nuo gatvės pusės) teritorija. Triukšmo šaltinis – transporto triukšmas. | Dienos 68,2 (n-60) | 8,2 | Dienos 82,7 (n-65) | 17,7 | Dienos 72,8 (n-60) | 12,8 | Dienos 87,7 (n-65) | 22,7 | 10,5/20,2 |
|  |  | Vakaro 65,1 (n-55) | 10,1 | Vakaro 77,2 (n-60) | 17,2 | - | - | - | - | 5,05/8,6 |
|  |  | Nakties 55,9 (n-50) | 5,9 | Nakties 78,5 (n-55) | 23,5 | - | - | - | - | 2,95/11,75 |
| 9. | Kairysis Šventosios krantas, estrados prie restorano „BasiBasi“ teritorija. Triukšmo šaltinis – visuminis aplinkos keliamas triukšmas, įskaitant transporto triukšmą. | Dienos 51,2 (n-60) | - | Dienos 59,4 (n-65) | - | Dienos 54,0 (n-60) | - | Dienos 59,6 (n-65) | - | - |
|  |  | Vakaro 48,0 (n-55) | - | Vakaro 56,8 (n-60) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nakties 35,9 (n-50) | - | Nakties 41,5 (n-55) | - | - | - | - | - | - |

Triukšmas –  tai viena iš fizinės taršos formų, būdingų urbanizuotai aplinkai, kuri kaip ir kiti taršos veiksniai ją veikia ir gali būti kenksminga žmonių sveikatai bei yra susijusi su didėjančiu visuomenės nepasitenkinimu. Triukšmo, kaip bloginančio gyvenamosios aplinkos kokybę, poveikis turi būti kontroliuojamas bei pagal galimybes mažinamas. Būtina pastoviai sekti triukšmo lygio būklę ir ją vertinti.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-375 „Dėl  Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje tyliųjų zonų  nustatymo“ nustatė tyliąsias viešąsias zonas, kuriose atliekama triukšmo stebėsena. 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-371 „Dėl  Anykščių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų gamtos zonų nustatymo“ Kairysis Šventosios krantas buvo nustatytas tyliąja gamtos zona, patvirtintos triukšmo prevencijos zonos, kuriose taip pat  atliekama triukšmo stebėsena.

2023 m. birželio mėn. atlikti triukšmo matavimai 9 objektuose įvairiu paros metu: dienos, vakaro ir nakties laiko periodais (7–19 val., 19–22 val. ir 22–7 val.) o lapkričio mėn. dienos metu (7-19 val.) pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius.

Metų eigoje triukšmo matavimai tyliosiose viešosiose zonose (Eil. Nr. 1-5) neviršijo triukšmo ribinių dydžių tik prie Anykščių rajono savivaldybės ligoninės. Anykščių r. Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos teritorijoje nebuvo viršyti vakaro ir nakties rodikliai. Didžiausi maksimalaus garso slėgio  viršijimai (iki 24,8 dBA) gauti prie Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos vakaro metu. Triukšmo matavimai triukšmo prevencijos zonose (Eil. Nr. 6-8) visi rodikliai viršijo normas, išskyrus ekvivalentinį garso lygį Liudiškių g. 23, Anykščiai, nakties metu, didžiausias maksimalaus garso lygio viršijimas nakties metu buvo prie gyvenamojo namo Vienuolio g. 11, Anykščiai (23,5 dBA). Triukšmo matavimai tyliojoje gamtos zonoje (Eil. Nr. 9) neviršijo triukšmo ribinių dydžių.

# Anykščių rajone pagrindinis triukšmo šaltinis yra transportas. Pats Anykščių miestas įsikūręs ant kelių sankryžos. Kadangi nėra aplinkkelių, miesto centrą kerta tranzitinis transportas, kuris daro didelę įtaką akustinei taršai.  Tai ypač svarbu prie A. Vienuolio ir J. Biliūno gatvių Anykščiuose gyvenantiems, dirbantiems, besimokantiems gyventojams.

Mažinant neigiamą aplinkos triukšmo poveikį gyventojų sveikatai, taikomos įvairios techninės, technologinės, urbanistinės, architektūrinės, transporto eismo organizavimo, inžinerinės, teisinės apsaugos priemonės. Dažniausiai transporto triukšmo lygis mažinamas reguliuojant eismą, projektuojant kelių infrastruktūras, atitraukiant juos nuo apgyvendintų vietovių, projektuojant kelius iškasose, naudojant akustines sieneles, statinius-ekranus, apsaugines medžių ir krūmų juostas, įrengiant pastatuose specialius langus su stiklo paketais.  Aplinkos triukšmą mažinančių priemonių įgyvendinimo problema yra ta, kad daugelis jų yra brangios, ne visada esama techninių galimybių jas įrengti, jas naudoti sudėtinga, ne visos priemonės yra pakankamai efektyvios.

Šiuo metu triukšmo mažinimas vykdomas kasmet asfaltuojant kelius, atliekant einamąjį gatvių, šaligatvių remontą, šalia namų ir mokyklų sodinant krūmus ir medžius, kurie tarsi kempinės, sugeria gatvių triukšmą.

Savivaldybės gydytoja                                                                                                                                                                 Vaiva Daugelavičienė